L3. TRANZISTORUL CU EFECT DE CÂMP TEC-J

În lucrare sunt măsurate caracteristicile statice ale unui tranzistor cu efect de câmp cu grilă-jocţiune (TEC-J) şi este verificată concordanţa cu relaţiile analitice teoretice. Sunt măsuraţi de asemenea parametrii modelului de semnal mic, joasa frecvenţă si este verificată dependenţa acestora de punctul static de funcţionare.

- Consideraţii teoretice

Se studiază un tranzistor TEC-J cu canal `n`. Structura simplificată, simbolul si mărimile electrice sunt prezentate in figura1.

Caracteristicile statice

Caracteristicile de ieşire iD(vDS) şi de transfer in saturaţie iD(vGS) sunt ??? in figura 2. Un TEC-J este saturat ( zona II – figura 2 a) daca:vDS>vDSSat=vGS-vT (vT este tensiunea de prag a tranzistorului folosit).

Caracteristica TECJ in saturaţie poate fi aproximată cu relaţia:

iD=IDSS(1−VGSVT)2				(1)

În saturaţie caracteristicile de ieşire sunt liniare, dar ele nu sunt perfect orizontale. Se constată că toate caracteristicile se pot extrapola spre acelaşi punct de pe axa vDS. Valoarea tensiunii în acest punct se notează cu +1/λ (unde λ corespunde inversului tensiunii Harley de la tranzistoarele bipolare).

Relaţia (1) devine:

iD=IDSS(1−VGSVT)2∗(1+λvDS) 	(2)

Model dinamic(semnal mic, joasă frecvenţă)

Comportarea TEC-J în regim dinamic la joasă frecvenţă se poate descrie cu ajutorul modelului din figura 3.

Unde:

gd=?iD?vGS|ID=IdVgs|Vds=0 	(3)

gd=?iD?vDS|ID=IdVds|VDS=0 							(4)

Id,Vgs,Vds sunt valori efective. Expresia analitică pentru transconductanţă (gm) în zona de saturaţie rezultă prin derivarea relaţiei (1)Ş

gm=2IDSS(vT)2vT−vGS , vDS=ct						(5)

În zona premergătoare saturaţiei (vDS<vDSSat=vGS-vT) legea de variaţie a transconductanţei este de forma:

gm=IDSSVT22(vGS−vT)−vDS (6)

Pentru vDS<<vGS-vT relaţia (6) devine:

gm=g0(1−VGSVT) unde g0=2∗IDSSVT					(7)

Interesul practice al acestei zone este redus datorită condiţiei (6) care impune vDS<100mV. Dacă:

2. vGS=vc-da+vDS   								 (8)

atunci transconductanţa depinde liniar de tensiunea de comandă deoarece relaţia (6) devine:

gm=g0(1−vc−da2VT)							(9)

Relaţia (8) este valabilă pentru un domeniu mai larg de tensiuni vDS, atât pozitive cât si negative, si anume pentru:

vDS=−vc−da−2VT...+vc−da−2VT 							(10)

2. Mod de lucru

Montajul experimental echipat cu TEC-J este prezentat in figura 4. Montajul e echipat cu un transistor cu efect de camp de tip BFW11-5. Reglarea tensiunii de grilă (VGS)si de drenă (VDS) la valoarea dorita se face din potenţiometrele P1 si P2 respectiv P3 si P4 (din P2 si P4 se face reglajul fin).

Rezistoarele R1 si R2 formează un divizor de tensiune cu care se obţine condiţia din relaţia (8), iar R3 si R4 pot fi utilizate ca rezistoare de drenă. Condensatoarele C1 si C2 se folosesc pentru a pune la masă grila şi respectiv borna <14> in regim dinamic.

Aparate necesare

- Două surse de tensiune stabilizată reglabile (sursele pot fi si cu tensiune de ieşire fixă: U1≥6V; U2≥15V; I>0,1A);

- Multimetru electronic ( E302 );

- Multimetru (analogic);

- Generator de semnal de audiofrecvenţă

3. Desfăşurarea lucrării

Caracteristici statice

Se realizează configuraţia din figura 5. Se va lega un miliampermetru între bornele <9> si <10>).

Se ridică caracteristicile de ieşire pentru vDS≥0, prin fixarea succesivă a tensiunilor vGS si vDS la valorile indicate in tabelul 1. Reglajele se fac din sursa vGG, potenţiometrele P1 si P2, respectiv din sursa vDD si potenţiometrele P3 si P4. (La nevoie se pot utiliza şi surse de tensiune fixe. ) Se măsoară de fiecare dată ID si se trece in tabelul 1.

2. Se inversează legăturile la sursa vDD şi la bornele miliampermetrului şi se ridică caracteristica curent-tensiune pentru vDS<0, după procedeul de la punctual 1. Rezultatele se trec in tabelul 2 (care este alăturat tabelului 1)

| Tabelul 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabelul 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vGS(V) | vDS(V) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 6 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -1 |
| 0 | ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -0,7 | ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1,4 | ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2,1 | ID(mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Verificarea modelului dinamic

Estimarea rezistenţei rd in saturaţie

3.Se realizează configuraţia din figura 6. Se reglează VGS=0V si se conectează rezistenţa de drenă R3=1kΩ.

4. Se reglează VDS=6V si apoi se reglează amplitudinea semnalului de la generator astfel încat să se obţină vgs=10mV, si se măsoară vds. Rezultatele se trec in tabelul 3.

5.Se repetă reglajele si masurătorile de la punctual 4 pentru RD=R4=1000Ω.

Tabelul 3.

| RD(KΩ) | R3=1KΩ | R4=100Ω |
| --- | --- | --- |
| Vds(mV) | Vds1= | Vds2= |

Pentru calculul rezistenţei rd in saturaţie se va folosi relaţia:

rdsat=1gdsat=Vds1−Vds2Vds2R4−Vds1R3						(11)

Dependenţa conductanţei mutuale in saturaţie gmsat de p.s.f.

6. In configuraţia din figura 6 se conectează R3. Se reglează succesiv VGS la valorile din tabelul 4 menţinând vDS=6V, Vgs=20mV, Vgs=20mV si măsurând Vds.

Tabelul 4.

| GS(V) | 0 | -0,7 | -1,4 | -2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vds(mV) |  |  |  |  |

Conductanţa mutuală în saturaţie se calculează cu relaţia:

gmsat=VdsR3∗Vgs pentru VDS=6V 							(12)

Măsurarea conductanţei canalului in zona liniară gdlin

7. Se realizează configuraţia din figura 7. Potenţiometrul P3 se va fixa in poziţia superioară ( ca pentru a regla o tensiune VDD mare) şi se vor desface legaturile de la sursa VDD. Se reglează succesiv VGS la valorile din tabelul 5.

Tabelul 5.

| VGS(V) | 0 | -0,7 | -1,4 | -2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vdd(mV) |  |  |  |  |

Amplitudinea semnalului sinusoidal se reglează de fiecare data astfel încat să se obţină Vds=20mV. Se măsoară Vdd si se trece in tabelul 5.

Conductanţa in zona liniară se calculează cu relaţia:

gdlin1=VddVds−1R3  pentru VDS=0V						(13)

Utilizarea TECJ ca rezistenţă controlată în tensiune

8. Opţional se studiază TECJ ca rezistenţă controlată în tensiune. Utilizând montajul din figura 7 se scurcircuitează bornele <7> cu <8> pentru a îndeplini condiţia impusă de relaţia (8). Se va regla tensiunea de comandă (Vc-da, măsurată între bornele <3> si masă) la diverse valori intre 0 si 4V. Pentru o valoare VGS fixată se va determina amplitudinea semnalului sinusoidal pentru care apar distorsiuni (vizualizate cu un osciloscop plasat in drena tranzistorului). Se va compara cu amplitudinea tensiunii Vds la care apar distorsiuni in montajul clasic (fără scurtcircuit între bornele <7> si <8>, pentru aceiaşi tensiune VGS fixată).

4.Prelucrarea datelor experimentale şi concluzii

Caracteristici statice

1. datele din tabelul 1 si 2 se vor trasa graficele:

  - iD(vDS) pentru vDS=[-1…+1V] si vGS=0;-0,7;-1,4;-2,1V ca parametru.

Pentru fiecare curbă se va determina grafic tangenta în origine:

gdlin2=diDdvDS|VDS=0 								(14)

Rezultatele se trec in tabelul 6.

b)iD(vDS) pentru VDS=[-1…+6V] si vGS=0;-0,7;-1,4;-2,1V.

c)iD=f(vGS) pentru VDS=6V. Se extrapolează curba până la iD=0 si se determină astfel VT=VGS (iD=0). Valoarea obţinută se trece in tabelul 6.

2. Pe graficul de la punctual 1a) se vor marca, pentru fiecare curbă separat, punctele pentru care vDS=vDSSat=vGS-vT.

3. Se determină IDSS=ID pentru VDS=-VT si VGS=0 si se trece in tabelul 6.

Tabelul 6.

| VT=___V | IDSS=___mA |  | Rdsat=___ Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VGS(v) | 0 | -0,7 | -1,4 | -2,1 |
| gmsat(mA/V) |  |  |  |  |
| gmcalc(mA/V) |  |  |  |  |
| gdlin1(mA/V) |  |  |  |  |
| gdlin2(mA/V) |  |  |  |  |

Parametrii modelului dinamic si dependenţa lor de p.s.f.

- Utilizând relaţiile (11), (12), (13) si tabelele corespunzătoare (3, 4 )se vor calcula respectiv parametrii: rdsat, gmsat, gdlin1. Rezultatele obţinute se vor centraliza in tabelul 6.

- Cu ajutorul relaţiei (5) se calculează gmcalc pentru fiecare valoare a tensiunii VGS din tabelul 4. Rezultatele se trec in tabelul 6.

- Justificaţi obţinerea relaţiilor 11, 12, 13.

- Cu datele din tabelul 6 se trasează pe acelasi grafic curbele ?? si gmsat(VGS) pentru VDS=6V.

- Cu datele din tabelul 6 se trasează pe acelasi grafic gdlin1(vGS) si gdlin2(vGS) pentru VDS=0V.