Seminarul 12 – DE

TEC-MOS cu canal indus

P1. Pentru circuitul din fig. 1 să se determine:

- PSF-ul tranzistorului şi să se verifice dacă poate lucra ca amplificator de semnal mic;

- In caz afirmativ, să se determine amplificare în tensiune a circuitului, Av=Vout/Vin.

Se dau: tensiunea de prag, VGS(th)=1V şi  factorul de conducție K=0,5mA/V2.

Fig. 1.

## Rezolvare:

- Schema echivalenta de c.c.: condensatoarele intrerup circuitul în locul unde sunt conectate (fig. 2). Astfel C1 întrerupe (deconectează în c.c.) circuitul format din rg şi Vin (generatorul de semnal), care astfel lipseşte pe schema echivalentă de c.c. iar C2 întrerupe RL (rezistența de sarcină), de asemenea absent pe schema echivalentă de c.c.

Fig. 2.

PSF-ul se determină prin rezolvarea sistemului alcătuit din ecuația de dispozitiv şi ecuația de circuit.

Ecuația de circuit este VGS=VG-VS

Deoarece IG=0, aplicând regula divizorului de tensiune rezultă

Curentul de sursă este egal cu cel de drenă și astfel potențialul din sursă este:

Observatie: se lucrează cu rezistențele exprimate în kΩ şi curentul în mA pentru ca tensiunile să fie în V.

Ecuația de dispozitiv este

, adică

Se alege acea valoare a curentului ID pentru care se îndeplineşte condiția VGS>VGS(th):

- ID=0,89mA

- ID=0,5mA

Rezultă că ID=0,5mA.

Tensiunea D-S se scrie

Astfel, în PSF, M1 se caracterizează prin valorile:

Circuitul poate lucra ca amplificator de semnal mic dacă se îndeplineşte condiția:

, adică tranzistorul să lucreze în regiunea de saturație.

Se observă că

, deci tranzistorul lucrează în regiunea de saturație.

- Schema echivalentă de semnal mic are forma din fig. 3:

Fig. 3.

Rezultă

Av=−gmRD‖RL×11+gmRS

unde:

iar

şi astfel

? Cum poate fi marită amplificarea în tensiune, fără a modifica PSF-ul tranzistorului?

Răspuns: In relația amplificării în tensiune se observă că dacă factorul  este mai aproape de unitate (=1), atunci amplificarea (în modul) se apropie de maximul posibil şi anume 3,75 (în modul), în acest caz.

Rezulta că, în c.a., ar trebui să dispară influența rezistorului RS. Pentru a realiza acest lucru, RS se scurtcircuitează în c.a. cu ajutorul unui condensator (C3) de valoare suficient de mare, astfel încât reactanța lui capacitivă la frecvențele de lucru ale amplificatorului să fie neglijabilă în raport cu valoarea lui RS. Situația descrisă poate fi implementată în două moduri:

- Prin scurtcircuitarea (decuplarea) totală a rezistenței RS (fig. 4, a);

- Prin scurtcircuitarea numai a unei părți din RS (fig. 5, a).

1. Scurtcircuitarea (decuplarea) totală a rezistenței RS

Fig. 4, a.

Schema de semnal mic are forma din fig. 4, b:

Fig. 4, b.

Amplificarea în tensiune este în acest caz:

2. In cazul al doilea, se împarte RS în 2 rezistoare, de exemplu RS1=1k şi RS2=5k, astfel încât RS1+RS2=6k şi RS2 se decuplează cu un condensator (fig. 5, a):

Fig. 5, a.

Schema de semnal mic are forma din fig. 5, b:

Fig. 5, b.

Amplificarea în tensiune este în acest caz:

Observație: avantajul circuitelor din figurile 1, 4, a şi 5, a constă în faptul ca rezistența de intrare a montajelor este mare şi anume , dacă nu se ține seama de RIN(gate).

Dimensionare de rezistențe

P2. Să se dimensioneze rezistențele din fig. 6 astfel încât tranzistorul nMOS să lucreze la ID=0,4mA şi VD=+0,5V. Tranzistorul nMOS are tensiunea de prag, VGS(th)=0,7V și factorul de conducție, K=1,6mA/V2.

Rezolvare: circuitul redesenat se prezintă în fig. 7.

| Fig. 6. | Fig. 7. |
| --- | --- |

Tranzistorul nMOS lucrează în regiunea de saturație dacă VDS≥(VGS-VGS(th)). Dar VDS=VD-VS iar VGS=VG-VS şi condiția de lucru în regiunea de saturație se rescrie sub forma:

sau

, deoarece VG=0 (poarta este legată la masă).

Valoric , ceea ce înseamna că nMOS lucrează în regiunea de saturație şi ID se determină cu relația:

Tensiunea G-S se scrie:

Poarta este legată la masă, astfel încât sursa se află la -1,2V deoarece

Se alege valoarea standard 3,3k ±5%.

Se alege valoarea standard 5,1k ±5%.

# Citirea datelor de catalog

P3. Circuitul din fig. 8 este realizat cu un TEC-MOS cu canal indus de tipul 2N7008 ale cărui date de catalog se prezinta în fig. 9.

Să se determine:

- PSF-ul tranzistorului. Pentru TEC-MOS, se consideră valorile minime din datele de catalog.

- Amplificarea de semnal mic.

- Rezistența de intrare a amplificatorului.

Fig. 8.

Fig. 9.

Rezolvare:

- Schema echivalenta de c.c. are forma din fig. 10:

Fig. 10.

Relația curentului de drenă se poate pune sub forma:

, unde K este factorul de conducție.

Din datele de catalog rezultă:

- tensiunea de prag, VGS(th)=1V şi

- la VGS=10V, curentul de drenă are valoarea ID(on)=500mA.

Cu aceste date se poate determina factorul de conducție, K:

de unde

;

Rezultă că în PSF TEC-MOS se caracterizează prin valorile:

Pentru calculele de semnal mic trebuie determinată transconductanța gm:

- Schema echivalentă de c.a. are forma din fig. 11:

Fig. 11.

- Rezistența de intrare a circuitului

unde VGS este tensiunea poartă sursă din foile de catalog pentru care se indică IGSS.