Minitutorial OrCAD Capture

Conf.dr.ing. Gheorghe PANA

2009

Cuprins

1.	Lansare Capture	3

2.	Crearea unui nou proiect	3

3.	Munca pe un proiect existent	4

4.	Project Manager	5

5.	Plasarea componentelor	6

6.	Plasarea alimentarilor si a masei	7

7.	Plasarea legaturilor (firelor)	8

8.	Modificarea referintelor si a valorilor de componente	8

9.	Identificarea legaturilor prin Labels	8

# Lansare Capture

Se realizeaza cu dublu clic pe iconul:

# Crearea unui nou proiect

Clic pe:    (Create Document) sau File - New - Project…

Apare fereastra urmatoare :

- Bifarea PC Board Wizard permite realizarea cablajului imprimat dar si a unei simulari.

- Pentru simulare numai, alegeti mai bine Analog or Mixed A/D.

- Specificati locatia unde doriti salvarea proiectului (folositi mai bine Browse dupa ce va creati un fisier special pentru proiecte). In laborator se utilizeaza calea D:\temp.

- Validati cu

- Apare urmatoarea fereastra :

- Bifati Create a blank project pentru a putea alege bibliotecile dorite de componente;

- Cand se bifeaza Create based upon an existing project se pot utiliza componentele definite in proiectul anterior.

- Cand se bifeaza PC Board Wizard dupa validarea cu OK apare fereastra

- Validati Enable projet simulation, daca doriti si simulare

- Clic pe Next

- Apare fereastra

- Clic pe Finish.

- Librariile de simboluri pot fi adaugate ulterior, prin selectare si clic pe Add.

# Munca pe un proiect existent

Clic pe    (Open Document) sau File - Open - Project…

Dupa ce se alege fisierul dorit, avand extensia *.opj, se deschid mai multe ferestre:

In fereastra mica din stanga figurii de mai sus se expandeaza folder-ul .\p1-s01.dsn, apoi folder-ul SCHEMATIC1 si se face dublu clic pagina dorita, in acest exemplu PAGE1.

In fereastra imediat sub cea vizualizata mai sus apare schema desenata intr-o sesiune de lucru anterioara si se pot face editarile dorite.

# Project Manager

Permite vizualizarea tuturor fisierelor proiectului.

Din meniul Window

se alege numele proiectului (P1-S01 in exemplul ales)

Se deschide fereastra de mai jos dand clic pe File:

Fisier schema

Folder cu scheme

Pagina cu schema

Librarie specifica proiectului

Librarie incarcata pentru proiect

Folder cu rapoarte:

*.drc – verificarea regulilor electrice

*.mnl – fisier netlist pentru rutare

Fisier netlist pentru simulare SPICE

Folder cu resurse pentru simulare

Folder cu fisierele de stimuli

# Plasarea componentelor

Clic pe butonul  (Place Part) sau Place – Part… sau scurtatura P. Se deschide fereastra:

Componenta are

model pentru

simulare SPICE

Componenta are amprenta

LAYOUT

- Daca este nevoie se adauga noi librarii de componente Add Library…

- Se alege libraria unde se gaseste componenta dorita. Se da OK.

- Piesa se poate roti apasand R (rotate) sau oglindi (clic dreapta) dupa care cu clic stanga se aseaza pe foaie. Cursorul pastreaza forma componentei alese in caz ca se cere repetarea ei in schema.

# Plasarea alimentarilor si a masei

- Pentru a nu incarca desenul cu traseele de alimentare se pun pe foaie, intr-o extrema – de exemplu dreapta, bateriile de alimentare (Part Name = VDC) si se pun simboluri de alimentare, denumite identic la baterie si la pinul de alimentare al montajului.

- Simbolul de alimentare se alege facand clic pe  sau Place – Power… sau scurtatura F. Se poate lucra cu VCC/CAPSYM (fig.)

- Simbolul de masa cel mai adecvat simularii SPICE este cel care are numele 0. Pe figura este 0/SOURCE.

- Numele simbolului de alimentare se poate schimba (edita) facand dublu clic pe nume si in fereastra de dialog trecand la Value: noul nume.

- Simbolul de masa se poate pune pe schema si facand clic pe butonul . Se deschide o fereastra de Place Ground asemanator cu cel de Place Power..

# Plasarea legaturilor (firelor)

- Se da clic pe  (Place Wire) sau Place - Wire sau scurtatura W.

- Trasarea unui fir necesita un clic de fiecare data cand se doreste fixarea firului.O schimbare de directie este posibila dupa un clic.

- Atunci cand cursorul ajunge intr-un loc unde conexiunea este posibila apare un punct rosu.

- Pentru a termina legatura dati Esc de doua ori sau End Mode din meniul contextual (clic dr).

- Atentie ca fiecare pin al unei componente sa nu fie legat direct la alt pin al altei componente ci printr-un fir.

- Firele care se incruciseaza pot fi legate intre ele printr-un clic in momentul in care al doilea fir ajunge la primul sau ulterior prin  (Place Junction) sau Place - Junction sau scurtatura J. In cazul plasarii gresite a unei jonctiuni, plasarea alteia peste ea, o inlatura.

- Plasarea repetata a firelor orizontale de aceeasi lungime se realizeaza cu Edit - Repeat Place sau scurtatura F4.

# Modificarea referintelor si a valorilor de componente

- Componentele au reper (parte) de referinta – Part Reference cu numele Part Reference si valoarea R1, R2,… in cazul rezistoarelor, de exemplu si valoare – Value care are ca nume Value si ca valoare chiar valoarea componentei – 22k sau 4.7k, in cazul rezistentei. In cazul unui amplificator operational (AO) Part reference este U1A iar Value – LM324 (numele circuitului integrat pe care primul AO din cele 4 componente s-a numit U1A).

- valorile componentelor discrete trebuie sa fie mentionate cu conventiile simulatoarului SPICE:

- Unitatea de masura este facultativa dar e preferabil sa fie mentionata (in afara de simbolul care este imposibil de obtinut);

- Prefixele sunt urmatoarele: p (pico) n (nano) u (micro) m (milli) k (kilo) meg (mega) g (giga)

- SPICE nu este key sensitive, nu face deosebire intre litera mica si litera mare.

# Identificarea legaturilor prin Labels

- Traseele echipotentiale (Net) pot fi identificate printr-un label sau Net Alias utilizand butonul  (Place Net Alias) sau Place - Net Alias sau scurtatura N.

- Un nume de alias (eticheta) care se termina printr-o cifra va fi automat incrementata pentru urmatoarea apelare. Numele de eticheta (alias) nu trebuie sa aiba litere sau cifre accentuate sau spatii.

- Un alias poate sa fie plasat doar atunci cand extremitatea cursorului mouse-ului se gaseste pe un fir sau pe un bus. Toate tentativele de a le plasa in alta parte vor fi refuzate.

- Etichetele permit identificarea unui fir dintr-un bus.