Laboratorul nr. 4

Studiul filtrelor active

Circuitul din figură reprezintă un filtru trece-bandă. Să se dtermine valorile condensatoarelor pentru a selecta semnalul de 50 Hz şi apoi pe cel de 1kHz.

Fig. L4-1. Filtru activ trece-bandă desenat cu ajutorul programului Capture Student

Frecvenţele de tăiere inferioară, fJ şi superioară, fS se determină cu relaţiile:

fJ=12π⋅R1C1;  fS=12π⋅R2C2

Probleme urmărite

- Desenare/editare schemă: conform fig. L4-1;

- Pentru a selecta semnalul de 50Hz se alege fJ=5Hz iar fS=500Hz. Se determină valorile
condensatoarelor C1 şi C2 cu relaţiile:
C1=12π⋅fJR1=12π⋅5⋅104=3.18μF;  C2=12π⋅fSR2=12π⋅500⋅105=3.18nF
Se lucrează cu valorile standard C1=3,3uF şi C2=3,3nF.

- Pentru a selecta semnalul de 1kHz se alege fJ=500Hz iar fS=5kHz. Se determină valorile
condensatoarelor C1 şi C2 cu relaţiile:
C1=12π⋅fJR1=12π⋅500⋅104=31,8nF;  C2=12π⋅fSR2=12π⋅104⋅105=159pF
Se lucrează cu valorile standard C1=33nF şi C2=150pF.

- Semnalele selectate se urmăresc determinând răspunsul în timp. Clic pe butonul New Simulation Profile. În fereastra de dialog ce apare se trece L4 şi se dă clic pe Create.
La Analysis type se alege Time Domain (Transient) şi se completează parametrii:

- Run to time: 0.1s pentru 50Hz, respectiv 50ms (apoi Plot - Axis Settings… - User Defined şi se alege domeniul până la 5ms) pentru 1kHz,

- Maximum step size: 10us.

Observaţie: valorile condensatoarelor se introduc astfel: dublu clic pe simbolul condensatorului şi în fereastra Property Editor la proprietatea Value se trece valoarea dorită. Apoi se selectează coloana Value, se dă clic pe Display… şi în fereastra de dialog se alege Value Only.