Laboratorul nr. 5

Circuite logice combinaţionale

Să se implementeze, utilizând numai porţi ŞI-NU cu 2 intrări expresia logică:

Y=AC+BCD

Se aplică dubla negaţie şi teoremele lui DeMorgan şi rezultă

AC+BCD=AC+BCD=AC⋅BCD, unde BCD=BC⋅D

Fig. L5-1. Circuit logic combinaţional desenat cu ajutorul programului Capture Student
şi realizat cu porţi ŞI-NU în tehnologie TTL

Probleme urmărite

- Desenare/editare schemă: conform fig. L5-1;

- Se completează tabelul de adevăr de mai jos, considerând VA (VB sau VC sau VD)

- 0V pentru 0 logic, respectiv

- 5V pentru 1 logic.

| A | B | C | D | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Nivelele logice corespunzătoare combinaţiilor din tabel se vizualizează activând “voltmetrul” .